# CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1. Phân tích bài toán

Trong các hệ thống Internet of Things, dữ liệu thường được thu thập từ nhiều thiết bị cảm biến đặt phân tán tại nhiều vị trí khác nhau. Các thiết bị này có thể được triển khai trong môi trường ngoài trời, khu vực rộng, vùng xa hoặc nơi có hạ tầng Internet không ổn định. Do đó, việc kết nối trực tiếp từng thiết bị cảm biến với Server thông qua Wi-Fi hoặc mạng di động không phải lúc nào cũng phù hợp.

Một giải pháp thường được sử dụng là tổ chức hệ thống theo mô hình nhiều tầng. Trong đó, các node cảm biến chỉ truyền dữ liệu đến một Gateway gần nhất. Gateway có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các node và chuyển tiếp lên Server trung tâm. Cách tổ chức này giúp giảm yêu cầu mỗi node phải kết nối Internet trực tiếp, đồng thời phù hợp với các hệ thống sử dụng công nghệ truyền thông không dây tầm xa như LoRa.

Trong đề tài này, hệ thống được thiết kế theo mô hình:

Node Xi → Gateway Y → Flask Server → SQLite Database → Streamlit Dashboard

Node Xi là thiết bị cảm biến có nhiệm vụ tạo hoặc thu thập dữ liệu. Dữ liệu này có thể bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, nồng độ khívà vị trí GPS. Sau khi tạo dữ liệu, node Xi đóng gói dữ liệu dưới dạng JSON, bổ sung sequence number, mã hóa bằng AES-128-CBC và gửi đến Gateway Y.

Gateway Y đóng vai trò trung gian. Gateway tiếp nhận dữ liệu mã hóa từ node Xi, sau đó chuyển tiếp dữ liệu đến Flask Server thông qua Wi-Fi và giao thức HTTP. Gateway không thực hiện giải mã dữ liệu, do đó nội dung dữ liệu gốc vẫn được bảo vệ trong quá trình đi qua thiết bị trung gian.

Flask Server là thành phần xử lý trung tâm. Server nhận payload từ Gateway, kiểm tra định dạng, tách IV, giải mã dữ liệu, loại bỏ padding, chuyển dữ liệu về JSON, kiểm tra định danh thiết bị, kiểm tra sequence number và lưu dữ liệu hợp lệ vào SQLite. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bị phát lại, Server từ chối xử lý và không ghi dữ liệu vào bảng telemetry.

Streamlit Dashboard đọc dữ liệu từ SQLite để hiển thị cho người dùng. Dashboard giúp quan sát dữ liệu cảm biến, vị trí thiết bị, lịch sử truyền dữ liệu và kết quả benchmark của Server.

Trọng tâm của đồ án là truyền tin bảo mật trong hệ thống giám sát môi trường. Các nhân viên làm việc trong môi trường độc hại cần được cảnh báo qua các mô đun IoT (dạng mang theo người hoặc đặt sẵn tại môi trường làm việc), gắn cảm biến đo thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí (CO, CO₂, NH₃) và GPS xác định vị trí. Dữ liệu từ các cảm biến được truyền qua thiết bị IoT gateway về máy chủ trung tâm. Các yêu cầu cụ thể đặt ra gồm:

Yêu cầu 1: Các mô đun IoT cá nhân mang theo người truyền dữ liệu thu thập từ cảm biến qua kênh truyền LoRa hoặc WiFi. Trong phạm vi của bài, để không phụ thuộc vào phần cứng, dữ liệu cảm biến có thể được giả lập để tập trung vào bài toán truyền tin bảo mật. Kênh WiFi được sử dụng cho mô hình thử nghiệm, giả lập cho các hàm truyền tin và nhận tin với kênh LoRa. Các hàm truyền nhận tin với LoRa có thể cài đặt trên phần cứng ESP32 thực tế.

Yêu cầu 2: Một IoT gateway được đặt trong vùng phủ sóng của các mô đun IoT, hoặc do nhân viên giám sát cứu hộ mang theo người di chuyển đến khu vực làm việc. Gateway cần tự động phát hiện thiết bị IoT cá nhân. Các thiết bị IoT cá nhân liên tục phát tín hiệu Beacon (gói tin báo hiệu). Khi gateway di chuyển đến vùng phủ sóng, nó nhận Beacon và xác lập trao đổi tín hiệu Request/Acknowledgement (Req/Ack) để thiết lập kênh truyền.

Yêu cầu 3: Dữ liệu từ thiết bị IoT cá nhân, gồm cả dữ liệu GPS, được truyền bảo mật tới gateway và chuyển tiếp về máy chủ trung tâm. Các thiết bị IoT cá nhân gửi dữ liệu cảm biến kèm tọa độ GPS tới gateway dưới dạng JSON, bổ sung sequence number, mã hóa AES-128-CBC, chuyển sang hex và gửi qua LoRa (mô phỏng bằng WiFi). Gateway chuyển tiếp nguyên vẹn payload mã hóa lên Server qua HTTP, không giải mã ở gateway.

Yêu cầu 4: Máy chủ trung tâm nhận dữ liệu từ gateway, tổng hợp dữ liệu, hiển thị vị trí tọa độ các thiết bị IoT lên bản đồ. Server giải mã AES-128-CBC, kiểm tra sequence number chống replay, lưu vào SQLite. Dashboard Streamlit hiển thị biểu đồ cảm biến, bản đồ Leaflet và thống kê hiệu năng.

Từ các phân tích trên, hệ thống cần giải quyết các nhiệm vụ sau:

Mô phỏng hoặc thu thập dữ liệu cảm biến từ node Xi.

Thiết kế quá trình nhận biết Gateway thông qua Beacon và ACK.

Đóng gói dữ liệu cảm biến dưới dạng JSON.

Bổ sung sequence number vào dữ liệu.

Mã hóa dữ liệu trên node Xi bằng AES-128-CBC.

Chuyển dữ liệu mã hóa thành payload dạng hex.

Gửi payload từ node Xi đến Gateway Y.

Chuyển tiếp payload từ Gateway Y đến Flask Server.

Giải mã dữ liệu tại Server.

Kiểm tra sequence number để phát hiện replay.

Lưu dữ liệu hợp lệ vào SQLite.

Hiển thị dữ liệu trên Dashboard.

Ghi nhận benchmark để đánh giá hiệu năng xử lý.

## 3.2. Mục tiêu thiết kế hệ thống

Mục tiêu thiết kế của hệ thống là xây dựng một mô hình truyền tin IoT có khả năng thu thập, mã hóa, truyền, giải mã, kiểm tra, lưu trữ và hiển thị dữ liệu.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

Hệ thống phải được chia thành các thành phần rõ ràng gồm node Xi, Gateway Y, Server, cơ sở dữ liệu và Dashboard. Mỗi thành phần có nhiệm vụ riêng và giao tiếp với nhau thông qua các định dạng dữ liệu được xác định trước.

Node Xi cần có cơ chế thông báo sự có mặt của mình cho Gateway thông qua Beacon. Gateway sau khi nhận Beacon cần phản hồi ACK để xác nhận có thể tiếp nhận dữ liệu từ node.

Dữ liệu cảm biến cần được tổ chức rõ ràng, dễ xử lý và dễ mở rộng. JSON được lựa chọn để đóng gói dữ liệu trước khi mã hóa.

Dữ liệu trước khi truyền phải được mã hóa bằng AES-128-CBC. Quá trình mã hóa cần có khóa 16 byte, IV 16 byte và cơ chế padding để bảo đảm dữ liệu phù hợp với kích thước khối của AES.

Dữ liệu sau mã hóa gồm IV và ciphertext. Hai thành phần này được ghép lại, sau đó chuyển thành chuỗi hex để đóng gói trong JSON và gửi qua HTTP.

Server là đầu cuối xử lý: nhận payload từ Gateway, giải mã AES, kiểm tra JSON và sequence number, lưu dữ liệu. number, lưu dữ liệu và trả kết quả xử lý.

Mỗi node có một sequence number tăng dần. Server lưu sequence number cuối cùng đã được chấp nhận của từng node. Nếu nhận gói tin có sequence number cũ hơn hoặc bằng giá trị đã lưu, Server từ chối gói tin.

Cơ sở dữ liệu cần lưu được thông tin thiết bị, dữ liệu telemetry, dữ liệu GPS, sequence number và benchmark xử lý.

Dashboard cần hiển thị dữ liệu cảm biến, vị trí thiết bị, lịch sử dữ liệu và thông tin benchmark để phục vụ quan sát và đánh giá hệ thống.

Hệ thống được chia thành bốn nhóm chức năng chính: chức năng của node Xi, chức năng của Gateway Y, chức năng của Flask Server và chức năng của Dashboard.

#### a. Yêu cầu chức năng của node Xi

Node Xi là thiết bị tạo dữ liệu ban đầu. Trong mô hình thực tế, node Xi có thể kết nối với cảm biến và module GPS để thu thập dữ liệu. Trong phạm vi mô phỏng, dữ liệu có thể được tạo ngẫu nhiên trong các khoảng hợp lý.

Node Xi cần thực hiện các chức năng sau:

| STT | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo thiết bị | Thiết lập Serial, mã node, khóa AES, sequence number và các cấu hình cần thiết |
| 2 | Tạo Beacon | Tạo gói Beacon để thông báo sự có mặt của node |
| 3 | Gửi Beacon | Gửi Beacon đến Gateway |
| 4 | Chờ ACK | Chờ phản hồi xác nhận từ Gateway |
| 5 | Kiểm tra ACK | Kiểm tra ACK có đúng mã node hay không |
| 6 | Tạo dữ liệu cảm biến | Tạo hoặc đọc dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, khí |
| 7 | Tạo dữ liệu GPS | Tạo hoặc đọc vĩ độ, kinh độ, độ cao, số vệ tinh |
| 8 | Tạo JSON | Đóng gói dữ liệu thành chuỗi JSON |
| 9 | Thêm sequence number | Gắn số thứ tự gói tin vào dữ liệu |
| 10 | Tạo IV | Sinh IV 16 byte cho AES-CBC |
| 11 | Mã hóa dữ liệu | Mã hóa JSON bằng AES-128-CBC |
| 12 | Tạo payload hex | Ghép IV và ciphertext, sau đó chuyển sang hex |
| 13 | Gửi payload | Gửi dữ liệu mã hóa đến Gateway |
| 14 | Cập nhật sequence | Tăng sequence number sau mỗi lần gửi |

#### b. Yêu cầu chức năng của Gateway Y

Gateway Y là thiết bị trung gian giữa node Xi và Server. Gateway không giải mã dữ liệu mà chỉ tiếp nhận và chuyển tiếp payload mã hóa.

Gateway Y cần thực hiện các chức năng sau:

| STT | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo Gateway | Thiết lập mã Gateway, kết nối mạng và trạng thái hoạt động |
| 2 | Lắng nghe Beacon | Chờ gói Beacon từ các node Xi |
| 3 | Phân tích Beacon | Tách mã node từ Beacon nhận được |
| 4 | Tạo ACK | Tạo gói ACK chứa mã node và mã Gateway |
| 5 | Gửi ACK | Gửi ACK về node tương ứng |
| 6 | Nhận payload | Nhận payload mã hóa từ node Xi |
| 7 | Đóng gói HTTP request | Tạo JSON chứa trường payload |
| 8 | Gửi Server | Gửi request POST đến Flask Server |
| 9 | Nhận phản hồi | Nhận kết quả xử lý từ Server |
| 10 | Hiển thị trạng thái | In trạng thái thành công hoặc lỗi ra Serial Monitor |

#### c. Yêu cầu chức năng của Flask Server

Flask Server là nơi xử lý chính của hệ thống. Server có nhiệm vụ kiểm tra, giải mã, chống replay và lưu dữ liệu.

Server cần thực hiện các chức năng sau:

| STT | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp API | Tạo endpoint nhận dữ liệu từ Gateway |
| 2 | Đọc request | Đọc JSON body từ HTTP request |
| 3 | Kiểm tra payload | Kiểm tra trường payload có tồn tại hay không |
| 4 | Kiểm tra định dạng hex | Bảo đảm payload có thể chuyển từ hex sang byte |
| 5 | Tách IV | Lấy 16 byte đầu làm IV |
| 6 | Tách ciphertext | Lấy phần còn lại làm ciphertext |
| 7 | Giải mã AES | Giải mã ciphertext bằng AES-128-CBC |
| 8 | Loại bỏ padding | Xóa padding sau khi giải mã |
| 9 | Phân tích JSON | Chuyển plaintext thành đối tượng JSON |
| 10 | Kiểm tra thiết bị | Kiểm tra trường id của node |
| 11 | Kiểm tra sequence | So sánh sequence với last_seq trong database |
| 12 | Phát hiện replay | Từ chối gói tin có sequence cũ |
| 13 | Lưu telemetry | Ghi dữ liệu cảm biến hợp lệ vào database |
| 14 | Cập nhật last_seq | Cập nhật sequence mới nhất của thiết bị |
| 15 | Ghi benchmark | Lưu thời gian xử lý request |
| 16 | Trả response | Trả kết quả cho Gateway |

#### d. Yêu cầu chức năng của Dashboard

Dashboard là giao diện quan sát dữ liệu sau khi hệ thống xử lý.

Dashboard cần thực hiện các chức năng sau:

| STT | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hiển thị tổng quan | Hiển thị số thiết bị, số bản ghi, số request |
| 2 | Hiển thị dữ liệu mới nhất | Hiển thị giá trị cảm biến gần nhất của từng node |
| 3 | Hiển thị lịch sử | Hiển thị bảng dữ liệu telemetry |
| 4 | Vẽ biểu đồ | Vẽ biểu đồ cảm biến theo thời gian |
| 5 | Hiển thị bản đồ | Hiển thị vị trí node và Gateway |
| 6 | Hiển thị benchmark | Hiển thị thời gian giải mã, kiểm tra sequence và ghi database |
| 7 | Thống kê lỗi | Thống kê request thành công, thất bại và replay |
| 8 | Hỗ trợ theo dõi hệ thống | Giúp người dùng quan sát trạng thái hệ thống trực quan |

Yêu cầu phi chức năng mô tả cách hệ thống cần hoạt động, thay vì mô tả hệ thống làm gì.

Các yêu cầu phi chức năng gồm:

| Nhóm yêu cầu | Mô tả |
| --- | --- |
| Bảo mật | Dữ liệu phải được mã hóa trước khi truyền |
| Bảo mật khóa | Khóa AES không được gửi kèm trong payload |
| Bảo mật trung gian | Gateway không cần biết plaintext |
| Chống replay | Server phải từ chối sequence number cũ |
| Tính đúng đắn | Dữ liệu sai định dạng không được lưu vào database |
| Khả năng mở rộng | Có thể bổ sung thêm node Xi |
| Khả năng bảo trì | Các module cần được tách biệt |
| Khả năng quan sát | Dashboard phải hiển thị dữ liệu rõ ràng |
| Hiệu năng | Mã hóa và giải mã không làm chậm đáng kể chu kỳ gửi dữ liệu |
| Lưu trữ | Dữ liệu cần được lưu lại để truy xuất lịch sử |
| Xử lý lỗi | Server cần xử lý lỗi payload, lỗi giải mã, lỗi JSON và lỗi database |
| Tính thực nghiệm | Hệ thống cần ghi nhận benchmark để đánh giá hiệu năng |

## 3.3. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tầng. Mỗi tầng đảm nhiệm một vai trò riêng trong quá trình truyền và xử lý dữ liệu.

┌───────────────────────────────────────────────┐
│ Node Xi │
│ │
│ - Tạo dữ liệu cảm biến │
│ - Tạo dữ liệu GPS │
│ - Tạo JSON │
│ - Thêm sequence number │
│ - Mã hóa AES-128-CBC │
│ - Gửi payload mã hóa │
└──────────────────────┬────────────────────────┘ │ │ Beacon / ACK / Payload mã hóa │ LoRa hoặc mô phỏng LoRa ▼
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ Gateway Y │
│ │
│ - Nhận Beacon │
│ - Gửi ACK │
│ - Nhận payload mã hóa │
│ - Chuyển tiếp dữ liệu qua HTTP │
└──────────────────────┬────────────────────────┘ │ │ Wi-Fi + HTTP POST ▼
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ Flask Server │
│ │
│ - Nhận payload │
│ - Tách IV và ciphertext │
│ - Giải mã AES-128-CBC │
│ - Kiểm tra sequence number │
│ - Lưu dữ liệu hợp lệ │
└──────────────────────┬────────────────────────┘ │ ▼
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ SQLite Database │
│ │
│ - Lưu devices │
│ - Lưu telemetry │
│ - Lưu benchmark │
└──────────────────────┬────────────────────────┘ │ ▼
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ Streamlit Dashboard │
│ │
│ - Hiển thị bảng dữ liệu │
│ - Hiển thị biểu đồ │
│ - Hiển thị bản đồ │
│ - Hiển thị benchmark │
└───────────────────────────────────────────────┘

#### a. Tầng thiết bị cảm biến

Tầng thiết bị cảm biến gồm các node Xi. Đây là nơi dữ liệu được tạo ra. Node Xi có thể được triển khai trên ESP32 hoặc board TTGO T-Beam. Trong hệ thống thực tế, node Xi có thể đọc dữ liệu từ cảm biến và GPS. Trong hệ thống mô phỏng, dữ liệu được tạo ngẫu nhiên.

Tầng này cũng là nơi thực hiện mã hóa dữ liệu. Việc mã hóa được thực hiện ngay tại node giúp dữ liệu được bảo vệ trước khi truyền ra môi trường không dây.

#### b. Tầng Gateway

Gateway Y là cầu nối giữa mạng cảm biến và Server trung tâm. Gateway nhận Beacon, gửi ACK và chuyển tiếp payload mã hóa. Gateway không thực hiện giải mã nên không cần lưu khóa AES. Điều này giúp thiết kế hệ thống bảo mật hơn vì nếu Gateway bị truy cập trái phép, dữ liệu plaintext vẫn không bị lộ trực tiếp.

#### c. Tầng Server

Flask Server tiếp nhận dữ liệu từ Gateway. Đây là nơi duy nhất có khả năng giải mã payload. Server thực hiện kiểm tra dữ liệu, phát hiện replay, lưu database và ghi benchmark.

#### d. Tầng lưu trữ

SQLite Database lưu dữ liệu sau khi Server xử lý. Cơ sở dữ liệu gồm thông tin thiết bị, dữ liệu telemetry và dữ liệu benchmark. Đây là nguồn dữ liệu cho Dashboard.

#### e. Tầng hiển thị

Streamlit Dashboard hiển thị dữ liệu đã lưu. Người dùng có thể xem dữ liệu cảm biến, lịch sử dữ liệu, biểu đồ, vị trí thiết bị và kết quả hiệu năng.

Kiến trúc này có một số đặc điểm chính:

Node Xi là nơi tạo và mã hóa dữ liệu.

Gateway Y chỉ chuyển tiếp dữ liệu, không giải mã.

Server là nơi giải mã và xác thực dữ liệu.

SQLite lưu toàn bộ dữ liệu đã xử lý.

Dashboard không xử lý mã hóa mà chỉ đọc dữ liệu đã giải mã từ database.

Các thành phần được tách biệt nên dễ nâng cấp và kiểm thử.

## 3.4. Thiết kế node Xi

Node Xi là thiết bị cảm biến trong hệ thống. Node có nhiệm vụ tạo dữ liệu, bảo vệ dữ liệu và gửi dữ liệu đến Gateway. Trong mô hình thực tế, node Xi có thể sử dụng ESP32 kết hợp với module LoRa, GPS và các cảm biến. Trong mô hình thử nghiệm, node Xi được mô phỏng để kiểm tra luồng xử lý.

Node Xi là thành phần quan trọng nhất ở phía thiết bị vì dữ liệu phải được xử lý ngay từ nguồn. Nếu dữ liệu không được mã hóa tại node, dữ liệu có thể bị lộ khi truyền qua môi trường không dây. Vì vậy, node Xi cần thực hiện đầy đủ quá trình tạo JSON, thêm sequence number, mã hóa AES-128-CBC và tạo payload.

Node Xi được chia thành các khối logic sau:

| Khối chức năng | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| Khối cấu hình | Lưu mã node, khóa AES, chu kỳ gửi, địa chỉ Gateway |
| Khối Beacon | Tạo và gửi Beacon |
| Khối ACK | Nhận và kiểm tra ACK từ Gateway |
| Khối cảm biến | Tạo hoặc đọc dữ liệu cảm biến |
| Khối GPS | Tạo hoặc đọc dữ liệu vị trí |
| Khối JSON | Đóng gói dữ liệu thành JSON |
| Khối sequence | Quản lý sequence number |
| Khối mã hóa | Thực hiện AES-128-CBC |
| Khối payload | Ghép IV, ciphertext và chuyển sang hex |
| Khối truyền dữ liệu | Gửi payload đến Gateway |

Dữ liệu đầu vào của node Xi gồm:

Mã định danh node, ví dụ Xi_01.

Mã Gateway dự kiến, ví dụ Y_01.

Khóa AES 16 byte.

Dữ liệu cảm biến.

Dữ liệu GPS.

ACK từ Gateway.

Giá trị sequence number hiện tại.

Dữ liệu đầu ra của node Xi gồm:

Gói Beacon.

Payload mã hóa.

Log trạng thái hoạt động.

Gói Beacon có dạng:

B|Xi_01

Payload mã hóa có dạng chuỗi hex:

<IV 16 byte + Ciphertext> ở dạng hex

Luồng hoạt động của node Xi gồm nhiều bước tuần tự.

Bắt đầu ↓
Khởi tạo Serial, mã node, khóa AES và sequence number ↓
Tạo Beacon ↓
Gửi Beacon đến Gateway ↓
Chờ ACK ↓
Nếu không nhận ACK → gửi lại Beacon sau một khoảng thời gian ↓
Nếu nhận ACK → kiểm tra mã node và mã Gateway ↓
Nếu ACK không hợp lệ → bỏ qua và tiếp tục chờ ↓
Nếu ACK hợp lệ → tạo dữ liệu cảm biến ↓
Tạo dữ liệu GPS ↓
Đóng gói dữ liệu JSON ↓
Thêm sequence number ↓
Chuyển JSON thành byte ↓
Thêm padding ↓
Sinh IV 16 byte ↓
Mã hóa AES-128-CBC ↓
Ghép IV và ciphertext ↓
Chuyển payload sang hex ↓
Gửi payload đến Gateway ↓
Tăng sequence number ↓
Chờ chu kỳ gửi tiếp theo

Beacon là gói tin được node Xi gửi ra để thông báo sự có mặt của node cho Gateway.

Cấu trúc Beacon:

B|<Xi_ID>

Ví dụ:

B|Xi_01

Ý nghĩa:

| Thành phần | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| `B` | Ký hiệu Beacon |
| `Xi_01` | Mã định danh node |

Beacon được thiết kế ngắn gọn để giảm kích thước dữ liệu truyền. Gateway chỉ cần đọc Beacon để biết node nào đang muốn gửi dữ liệu.

Dữ liệu cảm biến được đóng gói dưới dạng JSON. Cấu trúc JSON giúp dữ liệu dễ đọc, dễ kiểm tra và dễ xử lý ở Server.

Dữ liệu đầy đủ có dạng:

{ "id": "Xi_01", "t": 28.5, "h": 65.2, "p": 1008.0,"": 96, "co2": 420, "co": 5.1, "nh3": 2.3, "lat": 21.8447, "lon": 104.097, "alt": 10, "sats": 7, "gw": "Y_01", "seq": 1001
}

Bảng mô tả các trường:

| Trường | Ý nghĩa | Kiểu dữ liệu | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | Mã node Xi | String | `Xi_01` |
| `t` | Nhiệt độ | Float | `28.5` |
| `h` | Độ ẩm | Float | `65.2` |
| `p` | Áp suất | Float | `1008.0` |
| `hr` |  | Integer | `75` |
| `` | Nồng độ oxy trong máu | Integer | `96` |
| `co2` | Nồng độ CO2 | Float/Integer | `420` |
| `co` | Nồng độ CO | Float | `5.1` |
| `nh3` | Nồng độ NH3 | Float | `2.3` |
| `lat` | Vĩ độ | Float | `21.8447` |
| `lon` | Kinh độ | Float | `104.097` |
| `alt` | Độ cao | Float | `10` |
| `sats` | Số vệ tinh GPS | Integer | `7` |
| `gw` | Mã Gateway | String | `Y_01` |
| `seq` | Sequence number | Integer | `1001` |

Sequence number là số thứ tự của gói tin. Mỗi node Xi có sequence number riêng. Sau mỗi lần gửi dữ liệu, sequence number tăng lên một đơn vị.

Ví dụ:

Gói 1: seq = 1001
Gói 2: seq = 1002
Gói 3: seq = 1003

Sequence number được đưa vào JSON trước khi mã hóa. Vì vậy, người ngoài không thể đọc trực tiếp sequence number nếu không giải mã được payload.

## 3.5. Thiết kế Gateway Y

Gateway Y là thiết bị trung gian giữa node Xi và Server. Gateway có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ node, xác nhận kết nối và chuyển tiếp dữ liệu mã hóa lên Server.

Gateway không giải mã payload. Điều này có hai lợi ích. Thứ nhất, Gateway không cần xử lý thuật toán AES nên giảm độ phức tạp. Thứ hai, nếu Gateway bị truy cập trái phép, dữ liệu gốc vẫn không bị lộ vì Gateway chỉ có ciphertext.

Gateway Y gồm các khối chức năng sau:

| Khối chức năng | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| Khối cấu hình | Lưu mã Gateway và địa chỉ Server |
| Khối nhận Beacon | Lắng nghe Beacon từ node Xi |
| Khối tạo ACK | Tạo ACK phản hồi node |
| Khối nhận payload | Nhận payload mã hóa từ node |
| Khối Wi-Fi | Kết nối Gateway với mạng |
| Khối HTTP Client | Gửi payload lên Flask Server |
| Khối phản hồi | Nhận response từ Server |
| Khối log | Hiển thị trạng thái xử lý |

ACK là gói tin Gateway gửi lại cho node Xi sau khi nhận Beacon.

Cấu trúc ACK:

A|<Xi_ID>|<Y_ID>

Ví dụ:

A|Xi_01|Y_01

Ý nghĩa:

| Thành phần | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| `A` | Ký hiệu ACK |
| `Xi_01` | Node được xác nhận |
| `Y_01` | Gateway gửi ACK |

Node Xi chỉ tiếp tục gửi dữ liệu nếu ACK chứa đúng mã node của nó. Điều này giúp tránh trường hợp node xử lý nhầm ACK dành cho node khác.

Bắt đầu ↓
Khởi tạo Gateway ↓
Thiết lập mã Gateway và địa chỉ Server ↓
Kết nối Wi-Fi ↓
Chờ Beacon từ node Xi ↓
Nhận Beacon ↓
Kiểm tra Beacon có đúng định dạng B|Xi_ID hay không ↓
Nếu Beacon không hợp lệ → bỏ qua ↓
Nếu Beacon hợp lệ → lấy Xi_ID ↓
Tạo ACK dạng A|Xi_ID|Y_ID ↓
Gửi ACK về node Xi ↓
Chờ payload mã hóa ↓
Nhận payload từ node ↓
Đóng gói JSON chứa trường payload ↓
Gửi HTTP POST đến Flask Server ↓
Nhận response từ Server ↓
Hiển thị trạng thái ↓
Tiếp tục chờ dữ liệu mới

Gateway gửi dữ liệu đến Server bằng HTTP POST. Nội dung request là JSON có trường payload.

{ "payload": "<chuỗi hex của IV và ciphertext>"
}

Ví dụ:

{ "payload": "8fa23c91e5a79870b1cd34..."
}

Gateway không phân tích nội dung bên trong payload. Gateway chỉ kiểm tra có nhận được payload hay không, sau đó chuyển tiếp lên Server.

## 3.6. Thiết kế quy trình mã hóa AES-128-CBC

Dữ liệu truyền qua môi trường không dây có nguy cơ bị nghe lén. Nếu truyền JSON trực tiếp, người ngoài có thể đọc được nội dung như nhiệt độ, độ ẩm, vị trí GPS hoặc sequence number. Vì vậy, dữ liệu cần được mã hóa trước khi gửi.

AES là thuật toán mã hóa đối xứng được sử dụng rộng rãi. AES-128 sử dụng khóa 128 bit, tương ứng 16 byte. Chế độ CBC sử dụng IV để làm cho quá trình mã hóa an toàn hơn so với việc mã hóa từng khối độc lập.

Trong hệ thống, AES-128-CBC được lựa chọn vì:

Có độ bảo mật phù hợp với mô hình thử nghiệm.

Có thể triển khai trên ESP32.

Phù hợp với dữ liệu dạng JSON có kích thước nhỏ.

Server có thể giải mã dễ dàng bằng cùng khóa bí mật.

Có thể kết hợp với IV để tránh cùng plaintext tạo cùng ciphertext.

Dữ liệu đầu vào là chuỗi JSON chứa dữ liệu cảm biến, GPS, Gateway và sequence number.

Ví dụ:

{ "id": "Xi_01", "t": 28.5, "h": 65.2, "gw": "Y_01", "seq": 1001
}

Chuỗi JSON này được chuyển thành mảng byte trước khi mã hóa.

AES-128 sử dụng khóa 16 byte.

Ở mức thiết kế:

Key = 16 byte bí mật được cấu hình trước ở node Xi và Server

Khóa chỉ tồn tại ở node Xi và Server. Gateway không cần khóa vì Gateway không giải mã dữ liệu.

Trong báo cáo, không nên ghi khóa thật nếu hệ thống có sử dụng khóa cụ thể trong mã nguồn. Có thể mô tả khóa ở mức nguyên lý để tránh lộ thông tin bảo mật.

AES-CBC xử lý dữ liệu theo từng khối 16 byte. Tuy nhiên, chuỗi JSON có thể có độ dài bất kỳ. Vì vậy, trước khi mã hóa cần thêm padding để độ dài plaintext trở thành bội số của 16.

Công thức:

padding_length = 16 - (plaintext_length mod 16)

Ví dụ:

plaintext_length = 45 byte
45 mod 16 = 13
padding_length = 16 - 13 = 3

Khi đó hệ thống thêm 3 byte padding.

Sau khi giải mã, Server dựa vào giá trị padding để loại bỏ phần dữ liệu thêm vào và khôi phục lại JSON ban đầu.

IV là viết tắt của Initialization Vector. IV có độ dài 16 byte, bằng kích thước khối AES.

Trong hệ thống:

Mỗi lần mã hóa tạo một IV mới.

IV không cần giữ bí mật.

IV được ghép vào đầu ciphertext.

Server tách 16 byte đầu tiên để lấy IV.

Phần còn lại là ciphertext.

Việc sử dụng IV giúp cùng một dữ liệu JSON khi mã hóa ở hai lần khác nhau có thể tạo ra ciphertext khác nhau.

Sau khi mã hóa, payload có cấu trúc:

Payload byte = IV || Ciphertext

Trong đó:

| Thành phần | Kích thước | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| IV | 16 byte | Giá trị khởi tạo cho AES-CBC |
| Ciphertext | Nhiều khối 16 byte | Dữ liệu đã mã hóa |

Sau đó payload byte được chuyển thành chuỗi hex:

Payload hex = HEX(IV || Ciphertext)

Ví dụ minh họa:

IV: 16 byte đầu
Ciphertext: các byte còn lại
Payload: IV + Ciphertext

Dữ liệu cảm biến và GPS ↓
Tạo JSON ↓
Thêm id, gw và seq ↓
Chuyển JSON thành byte ↓
Tính padding ↓
Thêm padding ↓
Tạo IV 16 byte ↓
Mã hóa AES-128-CBC ↓
Ghép IV + ciphertext ↓
Chuyển sang chuỗi hex ↓
Gửi payload đến Gateway

Nhận payload hex ↓
Chuyển hex thành byte ↓
Tách 16 byte đầu làm IV ↓
Lấy phần còn lại làm ciphertext ↓
Giải mã AES-128-CBC ↓
Loại bỏ padding ↓
Khôi phục JSON plaintext ↓
Kiểm tra dữ liệu

## 3.7. Thiết kế Server và cơ chế chống tấn công phát lại

Server đóng vai trò trung tâm xử lý toàn bộ dữ liệu. Server tiếp nhận payload từ Gateway, thực hiện giải mã AES, kiểm tra JSON, phát hiện replay và ghi dữ liệu vào database., kiểm tra sequence number và lưu dữ liệu hợp lệ.

Server chỉ chấp nhận một gói dữ liệu nếu gói đó thỏa mãn đầy đủ các điều kiện:

Request có định dạng JSON.

Request có trường payload.

Payload là chuỗi hex hợp lệ.

Payload có độ dài đủ để tách IV và ciphertext.

Dữ liệu giải mã thành công.

Plaintext sau giải mã là JSON hợp lệ.

JSON có mã thiết bị.

JSON có sequence number.

Sequence number mới hơn giá trị đã lưu.

Dữ liệu ghi vào database thành công.

Nếu một trong các điều kiện trên không đạt, Server trả về lỗi và không lưu dữ liệu vào bảng telemetry.

Server cung cấp endpoint:

POST /receive-data

Request body:

{ "payload": "<chuỗi hex>"
}

Response khi thành công có thể có dạng:

{ "status": "success", "message": "Data saved successfully"
}

Response khi lỗi có thể có dạng:

{ "status": "error", "message": "Invalid payload"
}

Bắt đầu nhận request ↓
Đọc JSON body ↓
Kiểm tra body có tồn tại không ↓
Kiểm tra trường payload ↓
Nếu thiếu payload → trả lỗi ↓
Chuyển payload hex thành byte ↓
Nếu không chuyển được → trả lỗi định dạng ↓
Kiểm tra độ dài payload ↓
Nếu payload nhỏ hơn hoặc bằng 16 byte → trả lỗi ↓
Tách IV = 16 byte đầu ↓
Tách ciphertext = phần còn lại ↓
Giải mã AES-128-CBC ↓
Nếu giải mã thất bại → trả lỗi ↓
Loại bỏ padding ↓
Nếu padding sai → trả lỗi ↓
Chuyển plaintext thành JSON ↓
Nếu JSON sai → trả lỗi ↓
Lấy device_id và sequence number ↓
Nếu thiếu thông tin → trả lỗi ↓
Đọc last_seq từ database ↓
So sánh seq_received với last_seq ↓
Nếu seq_received <= last_seq → từ chối replay ↓
Nếu seq_received > last_seq → chấp nhận ↓
Lưu telemetry ↓
Cập nhật last_seq ↓
Ghi benchmark ↓
Trả kết quả thành công

| STT | Trường hợp lỗi | Nguyên nhân | Kết quả xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiếu body | Request không có JSON | Trả lỗi request |
| 2 | Thiếu payload | Không có trường `payload` | Trả lỗi thiếu payload |
| 3 | Payload sai hex | Chuỗi chứa ký tự không hợp lệ | Trả lỗi định dạng |
| 4 | Payload quá ngắn | Không đủ IV và ciphertext | Trả lỗi payload |
| 5 | Sai khóa | Dữ liệu không giải mã được | Trả lỗi giải mã |
| 6 | Padding sai | Plaintext không hợp lệ | Trả lỗi padding |
| 7 | JSON sai | Plaintext không phải JSON | Trả lỗi JSON |
| 8 | Thiếu id | Không xác định được node | Từ chối |
| 9 | Thiếu seq | Không kiểm tra được replay | Từ chối |
| 10 | Sequence cũ | Gói tin đã cũ hoặc bị replay | Từ chối |
| 11 | Lỗi database | Không ghi được dữ liệu | Trả lỗi Server |

Tấn công phát lại xảy ra khi kẻ tấn công thu thập một gói tin hợp lệ và gửi lại gói tin đó đến Server. Vì gói tin ban đầu là hợp lệ nên nếu Server không kiểm tra tính mới của dữ liệu, Server có thể chấp nhận gói tin cũ.

Ví dụ, node Xi gửi dữ liệu:

seq = 1001
temperature = 28.5
humidity = 65.2

Server nhận và lưu dữ liệu này. Nếu kẻ tấn công gửi lại đúng payload đó, Server vẫn có thể giải mã thành công. Tuy nhiên, dữ liệu này không còn là dữ liệu mới. Nếu Server tiếp tục lưu, hệ thống sẽ ghi nhận trùng lặp hoặc sai trạng thái.

Để chống replay, mỗi gói dữ liệu có một sequence number. Sequence number tăng dần theo thời gian gửi.

Ví dụ:

Gói thứ nhất: seq = 1001
Gói thứ hai: seq = 1002
Gói thứ ba: seq = 1003

Server lưu sequence number cuối cùng đã chấp nhận của từng node.

Ví dụ:

Xi_01 → last_seq = 1002
Xi_02 → last_seq = 501

Khi nhận gói mới từ Xi_01, Server chỉ chấp nhận nếu:

seq_received > last_seq

Thuật toán kiểm tra:

Input: device_id, seq_received Bước 1: Lấy last_seq của device_id từ database Bước 2:
Nếu chưa có device_id trong database: Tạo device mới Chấp nhận seq_received Bước 3:
Nếu device_id đã tồn tại: So sánh seq_received với last_seq Bước 4:
Nếu seq_received > last_seq: Chấp nhận dữ liệu Cập nhật last_seq = seq_received Bước 5:
Nếu seq_received <= last_seq: Từ chối dữ liệu Ghi nhận trạng thái replay

## Trường hợp hợp lệ

Database đang lưu:

Xi_01: last_seq = 1001

Server nhận:

Xi_01: seq_received = 1002

Vì:

1002 > 1001

Server chấp nhận dữ liệu và cập nhật:

Xi_01: last_seq = 1002

## Trường hợp replay

Database đang lưu:

Xi_01: last_seq = 1002

Server nhận:

Xi_01: seq_received = 1002

Vì:

1002 <= 1002

Server từ chối gói tin.

## Trường hợp sequence thấp hơn

Database đang lưu:

Xi_01: last_seq = 1002

Server nhận:

Xi_01: seq_received = 1000

Vì:

1000 <= 1002

Server từ chối gói tin.

Cơ chế sequence number có các ưu điểm:

Dễ triển khai.

Phù hợp với thiết bị IoT tài nguyên hạn chế.

Không làm tăng kích thước dữ liệu quá nhiều.

Server có thể kiểm tra nhanh.

Có thể quản lý riêng cho từng node.

Phát hiện được gói tin cũ bị gửi lại.

Cơ chế này vẫn có một số hạn chế:

Nếu node reset và sequence number quay về 0, Server có thể từ chối dữ liệu mới.

Nếu database bị mất, Server mất thông tin last_seq.

Sequence number không xác thực nguồn gửi.

Sequence number không kiểm tra toàn vẹn dữ liệu.

Cần kết hợp thêm HMAC hoặc mã hóa xác thực để tăng bảo mật.

Hướng khắc phục là lưu sequence number vào bộ nhớ không mất dữ liệu của ESP32, đồng bộ lại sequence number khi node khởi động hoặc sử dụng thêm timestamp, nonce và HMAC.

## 3.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu và Dashboard

Cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ thông tin thiết bị, dữ liệu cảm biến và kết quả benchmark. Trong phạm vi đồ án, SQLite được sử dụng vì dễ triển khai, không cần cài đặt Server riêng và phù hợp với hệ thống thử nghiệm.

Database cần đáp ứng các yêu cầu:

Lưu danh sách thiết bị.

Lưu last_seq của từng node.

Lưu dữ liệu cảm biến đã giải mã.

Lưu dữ liệu vị trí GPS.

Lưu thời gian Server nhận dữ liệu.

Lưu thời gian xử lý request.

Hỗ trợ Dashboard truy vấn dữ liệu.

Bảng devices lưu thông tin thiết bị.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| `id` | INTEGER | Khóa chính |
| `device_id` | TEXT | Mã định danh thiết bị |
| `device_type` | TEXT | Loại thiết bị, ví dụ Xi hoặc Gateway |
| `last_seq` | INTEGER | Sequence cuối cùng đã chấp nhận |
| `created_at` | DATETIME | Thời điểm tạo thiết bị |
| `updated_at` | DATETIME | Thời điểm cập nhật gần nhất |

Ví dụ dữ liệu:

| id | device_id | device_type | last_seq |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi_01 | Xi | 1005 |
| 2 | Xi_02 | Xi | 508 |
| 3 | Y_01 | Gateway | NULL |

Bảng này rất quan trọng đối với cơ chế chống replay vì Server cần đọc last_seq trước khi quyết định có chấp nhận gói tin hay không.

Bảng telemetry lưu dữ liệu cảm biến hợp lệ sau khi giải mã.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| `id` | INTEGER | Khóa chính |
| `device_id` | TEXT | Mã node gửi dữ liệu |
| `temperature` | REAL | Nhiệt độ |
| `humidity` | REAL | Độ ẩm |
| `pressure` | REAL | Áp suất |
| `co2` | REAL | Nồng độ CO2 |
| `co` | REAL | Nồng độ CO |
| `nh3` | REAL | Nồng độ NH3 |
| `latitude` | REAL | Vĩ độ |
| `longitude` | REAL | Kinh độ |
| `altitude` | REAL | Độ cao |
| `satellites` | INTEGER | Số vệ tinh GPS |
| `gateway_id` | TEXT | Gateway chuyển tiếp |
| `sequence` | INTEGER | Sequence number |
| `received_at` | DATETIME | Thời điểm nhận dữ liệu |

Ví dụ bản ghi:

| id | device_id | temperature | humidity | gateway_id | sequence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi_01 | 28.5 | 65.2 | Y_01 | 1001 |
| 2 | Xi_01 | 28.7 | 64.9 | Y_01 | 1002 |
| 3 | Xi_02 | 27.8 | 63.4 | Y_01 | 501 |

Bảng benchmark lưu thông tin thời gian xử lý của Server.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| `id` | INTEGER | Khóa chính |
| `device_id` | TEXT | Mã thiết bị |
| `decrypt_time` | REAL | Thời gian giải mã |
| `sequence_time` | REAL | Thời gian kiểm tra sequence |
| `database_time` | REAL | Thời gian ghi database |
| `total_time` | REAL | Tổng thời gian xử lý |
| `status` | TEXT | Trạng thái xử lý |
| `message` | TEXT | Thông báo lỗi hoặc kết quả |
| `created_at` | DATETIME | Thời điểm ghi benchmark |

Ví dụ:

| id | device_id | decrypt_time | sequence_time | database_time | total_time | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi_01 | 0.52 | 0.10 | 1.30 | 2.15 | success |
| 2 | Xi_01 | 0.50 | 0.09 | 0.00 | 0.90 | replay |

Quan hệ giữa các bảng được mô tả như sau:

devices.device_id ───────< telemetry.device_id devices.device_id ───────< benchmark.device_id

Một thiết bị có thể có nhiều bản ghi telemetry và nhiều bản ghi benchmark. Bảng devices giúp quản lý thiết bị và sequence number. Bảng telemetry lưu dữ liệu cảm biến. Bảng benchmark lưu dữ liệu đánh giá hiệu năng.

Dashboard được thiết kế để người dùng có thể theo dõi hệ thống một cách trực quan. Thay vì xem dữ liệu trực tiếp trong SQLite, người dùng có thể quan sát dữ liệu qua giao diện web.

Dashboard cần đạt các mục tiêu:

Hiển thị dữ liệu dễ hiểu.

Có biểu đồ trực quan.

Có bản đồ vị trí thiết bị.

Có bảng lịch sử dữ liệu.

Có thống kê benchmark.

Phù hợp để trình bày kết quả demo đồ án.

Trang tổng quan hiển thị trạng thái chung của hệ thống:

Tổng số thiết bị.

Số node Xi.

Số Gateway.

Tổng số bản ghi telemetry.

Tổng số request xử lý thành công.

Tổng số request lỗi.

Tổng số replay bị phát hiện.

Dữ liệu mới nhất của từng node.

Trang này giúp người dùng nhanh chóng nắm được hệ thống đang hoạt động như thế nào.

Trang dữ liệu cảm biến hiển thị lịch sử dữ liệu telemetry.

Nội dung gồm:

Bảng dữ liệu cảm biến.

Biểu đồ nhiệt độ theo thời gian.

Biểu đồ độ ẩm theo thời gian.

Biểu đồ áp suất theo thời gian.

Biểu đồ nồng độ khí CO2, CO, NH3.

Biểu đồvà.

Bộ lọc theo thiết bị.

Bộ lọc theo thời gian.

Trang bản đồ hiển thị vị trí thiết bị dựa trên dữ liệu GPS.

Các thành phần gồm:

Marker cho node Xi.

Marker cho Gateway Y.

Popup hiển thị mã thiết bị.

Popup hiển thị thời gian cập nhật.

Popup hiển thị thông số cảm biến mới nhất.

Bản đồ nền sử dụng OpenStreetMap.

Trang bản đồ giúp người dùng biết thiết bị đang ở đâu và dữ liệu cảm biến tại vị trí đó là gì.

Trang benchmark hiển thị các chỉ số hiệu năng của Server:

Thời gian giải mã trung bình.

Thời gian kiểm tra sequence trung bình.

Thời gian ghi database trung bình.

Tổng thời gian xử lý request trung bình.

Số request thành công.

Số request lỗi.

Số request bị phát hiện replay.

Thông qua trang này, có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình mã hóa và kiểm tra bảo mật đến hiệu năng xử lý.

## 3.9. Lưu đồ hoạt động toàn bộ hệ thống

Node Xi Gateway Y Flask Server SQLite │ │ │ │ │── Beacon ──────>│ │ │ │<── ACK ─────────│ │ │ │ │ │ │ │ Tạo dữ liệu │ │ │ │ Tạo JSON │ │ │ │ Thêm seq │ │ │ │ Mã hóa AES │ │ │ │ │ │ │ │── Payload ─────>│ │ │ │ │── HTTP POST ──────>│ │ │ │ │ Tách IV │ │ │ │ Giải mã AES │ │ │ │ Kiểm tra seq │ │ │ │── INSERT ───────>│ │ │ │── UPDATE seq ───>│ │ │ │<── OK ───────────│ │ │<── HTTP 200 ───────│ │ │<── Trạng thái ──│ │ │

Luồng này mô tả trường hợp dữ liệu hợp lệ, sequence number mới và Server lưu thành công vào database.

Gateway Y Flask Server SQLite │ │ │ │── HTTP POST ──────>│ │ │ │ Tách IV │ │ │ Giải mã AES │ │ │ Lấy device_id │ │ │ Lấy seq │ │ │── Đọc last_seq ─>│ │ │<── last_seq ─────│ │ │ So sánh seq │ │ │ Phát hiện replay │ │<── HTTP Error ─────│ │

Ở trường hợp này, payload vẫn có thể giải mã được nhưng sequence number không hợp lệ. Server không ghi dữ liệu vào bảng telemetry.

Gateway Y Flask Server │ │ │── HTTP POST ──────>│ │ │ Kiểm tra payload │ │ Tách IV │ │ Giải mã AES │ │ Giải mã thất bại │<── Error response ─│

Trường hợp này xảy ra khi payload sai, ciphertext bị thay đổi, khóa không đúng hoặc padding không hợp lệ.

3.10. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống truyền tin bảo mật giữa các thiết bị IoT trong hệ thống giám sát môi trường. Bài toán được phân tích thông qua bốn yêu cầu cụ thể: thiết bị IoT cá nhân thu thập dữ liệu, gateway phát hiện và bắt tay qua Beacon/ACK, truyền tin bảo mật bằng AES-128-CBC, và máy chủ trung tâm xử lý, lưu trữ, hiển thị. Kiến trúc phân tầng gồm node Xi, gateway Y, server, database và dashboard được thiết kế với các giao thức Beacon/ACK, cấu trúc JSON, mã hóa AES-128-CBC có IV và padding, cơ chế chống replay bằng sequence number, và lưu đồ hoạt động cho cả luồng dữ liệu hợp lệ lẫn luồng phát hiện tấn công.